For 北高祭　６２ｔｈ

行灯講習会

針金　編

１．はじめに

“行灯とは土台を組み、針金で立体像を作り上げ、紙を貼り、

光り輝かせることで見る者に感動を与えるものである”

行灯製作では４週間の作業のうち大部分は針金の作業に費やされます。そのクオリティーとスピードが行灯の完成度を大きく左右するので、より多くの人に確かな技術を身につけてもらう必要があります。ここでは行灯作業に携わる人全員に最低限知っていてもらいたいことと、チーフが運営していくうえで心がけてほしいことをのせました。ぜひ参考にして頑張ってください！！

２．道具の紹介

①針金について

行灯製作で使う針金は、スチール製のものです。ホームセンター（ジョイフルAK、ホーマック、ビバホーム、とんとん館etc）や、細金ならば百均でも買うことができます。

太

＃１０　＃１２では強度の足りないところに使う。

針金　　＃１２　もっともよく使う針金。これを基準に用途にあわせて太さを変える。

＃１４　＃１２では作りづらいところ（格子が細かいなど）に使う。

※＃１４は電飾を飛ばすときにも便利。

＃１８　扱いにくいがしっかり固定できる。＃２０ではぶちぶちちぎれてしまう人にも。

細金　　＃２０　もっともよく使う細金。１０ｃｍぐらいに切ったのを大量生産しておきましょう。

＃２２　＃２０が使えない人や、細めの針金の格子を固定するときに使う。

細

②工具について

＜必須＞

・ワイヤーカッターｏｒミゼットニッパ・・・針金を切るため。

・ペンチ・・・針金を曲げる・切るため。ばね付きだと負担が少ない。

・ラジオペンチ・・・細金を曲げて固定するため。小さなペンチでも代用可能。

・ステップルｏｒ釘・・・針金を支柱に固定するため。

・金槌・・・針金やステップルを支柱に打ち付けるため。反対側がくぎ抜きだとうれしい。

- メジャー・・・長さをはかるため。

＜あると便利＞

・ウエストポーチｏｒ工具差し・・・工具や細金を入れるため。

・電動ドリル・・・針金を支柱に固定するときに、木に穴をあけるため。

・軍手・・・怪我を防ぐため。内側にすべり止めがついているものがよい。

３．製作する前に

４～６月にすべきこと。

- 行灯職人への道を熟読する

去年度あたりからいろいろリニューアルされて、写真なども充実しています！！

行灯にかかわる人は必ず見るべきです。

→　http://satsukita-andon.com/

- デザインを考え、模型をつくる

各作業のチーフや主要メンバーで構想し、５方向から見た設計図をつくります。

それをもとに粘土でミニチュアの模型をつくりましょう。

模型があるとイメージを共有でき、作業をスムーズに行うことができます。

- どこからつくるかスケジュールを考える

ロスなく作っていくためにあらかじめパーツの優先順位をつけ、スケジュールをたてます。

物理的に先につくらないと他がつくれないところや、目立つところなどを優先しましょう。

- （ホームセンターめぐりをする）

学祭準備期間中は、北高近辺のホームセンターは針金欠乏症になります！！

品切れで一週間後入荷予定・・・なんてことも。

また、値段もお店によって違うので、必要になったら自分ですぐ買いに走れる範囲のホームセンターにはあらかじめ足を運んでおきましょう。

メモ

４．製作手順

前期中間考査終了とともに始まります。

- 針金をのばす

手のひらと指を使って、元の曲線を生かしながら、少しずつ伸ばしていきます。束の状態から伸ばすとやりやすいです。長くとるときは、端を他の人に持ってもらいましょう。

- 針金を曲げる・切る

ゆるいカーブは手で、角を付けたいときはペンチで曲げます。思いっきり曲げてから、つくりたい角度に戻すとしっかりとした角をつくれます。

切るときは、ペンチで切りこみを入れてから手でぐにぐにする方法と、ワイヤーカッターで一気に切る方法とがありますが、その場の状況にあわせてやってください。細金は束で一気に切ると時短になります。

- 支柱に針金を固定する

針金を支柱に固定することで、針金が揺れないようにします。電飾をしたときに針金や支柱が陰にならないように十分間隔をあけましょう。

↑図のやり方がうまくいかず不安定なときは、ステップルや釘を打ちこんで補強してみてください。

↑剣など、筒状になるものの場合はこんな固定の仕方も有効です。

- 格子をつくる

基本、四角形でつくります。正方形や平行四辺形にすると整ってきれいに仕上がります。曲面が急なところほど密に、緩やかなところほど疎にしますが、極端にならないようにしましょう。また、１つの交点に３本以上の針金が重ならないように気を付けてください。

- 針金同士を固定する

細金を使って針金同士を固定します。緩まないように強く引っ張りながらきっちり巻いてください。また、ひっかけて怪我をしてしまうので、端まで丁寧に巻くようにしましょう。

十字　　　　　　　　　　Ｔ字　　　　　　　　　　　一文字

↑この３種類を確実にマスターしましょう。行灯職人への道に写真付きでやり方が説明されているので、ぜひ見てみてください。

＜ここからはパーツごとの説明です。＞

- 球体をつくる

地球儀の経線と緯線のようにつくります。経線となる円をつくってから、緯線でつなぐと楽です。さまざまな形に応用することができます。

- 武器をつくる

針金を完璧に伸ばし、直線を死守しましょう！！左右対称など、格子の正確性も問われます。細くなる場合が多いので、電飾ができるように気をつけてください。

- 頭をつくる

行灯全体の印象がこれで決まってしまうと言っても過言ではないでしょう。過去の行灯やねぶたの写真を見て研究するとよいです。針金、紙貼り、墨入れを同一人物がやるようにしましょう。本体とは別々につくり、後から接合します。随時サイズに気を配ってください。

- 手をつくる

自分の手をよく観察し（手に格子を書いてみるとよい）、各指の違いや肉付きを意識してつくります。紙貼りが特に難しいので、貼りやすく格子をつくるようにしましょう。指の関節部分で輪をつくり、横のラインでつなげるようにして全体を形にしていきます。顔と同様、後から合体させます。

５．針金作業中の心得

①針金は、足りない。

驚くべき速さで針金は消耗されていきます。そして、針金がないと何もできません。また、自分のクラスでは十分でも、他クラスで必要としているときもあります。買い足すときは常に多めに買いましょう。

②テント内は、きれいに。

針金の切れ端、細金、ステップル・・・。点検前に拾うからいいや？落としたらすぐ拾いましょう。怪我します。工具が無くなるのも、主に管理不足です。いつも、整理整頓をしてください。日々の積み重ねが作業効率を左右します。

③迫力とバランスが、大切。

規格目いっぱいにつくりましょう。整っていても小さかったり、動きが硬いと見ごたえに欠けます。また、曲線と直線、大きくつくるところと精密につくるところといったメリハリを大事にしてください。

④あなたがやらなくて、誰がやる。

難しいパーツや、重要な部分など、できることならやりたくない作業はたくさんあります。でも、それを避けていては行灯は完成しません。他の人がやらないなら、もしあなたがやってうまくいかなくても非難を浴びる筋合いはありません。躊躇せず、思いっきりやっちゃってください！！

⑤他の作業を、考える。

電飾が入れやすいように支柱と距離をとる。手をひっかけないように針金の端の処理を怠らない。紙貼りがしやすいように格子をつくる。針金だけでは行灯は完成しません。その後の作業工程まで考えた針金をつくりましょう。

⑥エコに、なろう。

切った針金、すぐ捨てたらもったいないです！！２０ｃｍほどでも使う機会はあります。段ボールなどにためておいて、そこから使うようにすると無駄がありません。いちいち束から切らなくてすむのは、意外と楽でいいですよ。

⑦学祭は、お祭りです。

あくまでもお祭りで、競技や試合ではありません。クラス内外問わず、楽しくやりましょう。強いて言うならば、一番全力で楽しんだ人こそが学祭の勝者なのです。

６．最後に

冒頭で述べたように、針金作業をしている時間はとても長いです。針金をみても、完成像がまったく見えてこない日が続くかもしれません。延々と終わらない作業に不安をかかえ、本気で雨乞いをしたくなるときがあるかもしれません。しかし、それを乗り越えた先に、行灯が完成するのです。

“悩んだら針金を曲げろ！”

↓付録＊顔の設計図